EGZ NR 1

| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |
| --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: | BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, MONITORINGIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO NA DZIAŁCE NR 248 W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM KOLONIA SIEMIEŃ |
| Zamawiający /Inwestor: | GMINA SIEMIEŃ ul. Stawowa 1B 21-220 Siemień |
| Obiekt: | Fundamenty, zadaszenie, mała architektura, utwardzenie, plac zabaw, ogrodzenie, monitoring |
| Adres: | ul. Kościelna 1 21-220 Siemień dz.nr ewid. 248 obręb ewidencyjny: 0015 Kolonia Siemień, jednostka ewidencyjna: 061306_2 Siemień |
| Kategoria obiekt Branża: | VIII Architektoniczna, konstrukcyjna |

| Wyszczególnienie | Specjalność | Imię i nazwisko | Pieczątka i podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ | architektoniczna bez ograniczeń | mgr inż. arch. Józef Dymel upr. 11/69 |  |
| PROJEKTANT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ | Konstrukcyjna bez ograniczeń | mgr inż.. Zbigniew Rolak upr. LUB/0113/POOK/13 |  |

SPIS TREŚCI NA STRONIE

Piszczac, V. 2024r.

|  | SPIS TREŚCI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Strony |  |  | Nr rysunku: |
| 1. | Strona tytułowa. |  |  |
| 2. | Spis treści. |  |  |
| 3. | Oświadczenie projektanta |  |  |
| 4-6. | Kopie uprawnień projektantów |  |  |
| 7-8. | Kopie zaświadczeń |  |  |
|  | CZĘŚĆ OPISOWA |  |  |
| 9-31. | Opis do projektu zagospodarowania terenu |  |  |
|  | CZĘŚĆ RYSUNKOWA | Skala |  |
| 32. | Projekt zagospodarowania terenu | 1:500 | Rys. nr 1 |
| 33. | Przekrój przez utwardzenie | - | Rys. nr 2 |

Niniejszy projekt zawiera 33  strony kolejno ponumerowane.

Piszczac,  maj 2024r

## O Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie z art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami  (Dz.U. tekst jednolity z 2024 r poz. 725 z późniejszymi zmianami )  oświadczam, że projekt :

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ

Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, MONITORINGIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO NA DZIAŁCE NR 248  W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM KOLONIA SIEMIEŃ

zlokalizowanej

ul. Kościelna 1

21-220 Siemień

dz.nr ewid. 248

obręb ewidencyjny: 0015 Kolonia Siemień, jednostka ewidencyjna: 061306_2 Siemień

wykonany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Wyszczególnienie | Specjalność | Imię i nazwisko | Pieczątka i podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ | architektoniczna bez ograniczeń | mgr inż. arch. Józef Dymel upr. 11/69 |  |
| PROJEKTANT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ | Konstrukcyjna bez ograniczeń | mgr inż.. Zbigniew Rolak upr. LUB/0113/POOK/13 |  |

## I.1.2. Kopia uprawnień projektanta

## I.1.3. Kopia zaświadczenia z Izby inżynierów projektanta

# OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

o nr geodezyjnym 248 położonym w miejscowości Siemień (obręb ewid. Kolonia Siemień)

## PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest rozbiórka fundamentów wraz ze sceną, monitoring, demontaż starego placu zabaw z ogrodzeniem oraz budowa nowego placu zabaw z ogrodzeniem wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Podstawowych w Siemieniu.

Kategoria obiektu: VIII

## ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objęty niniejszym opracowaniem, stanowi otaczające budynki szkoły  tereny

sportowo- rekreacyjne. Działka Inwestora objęta opracowaniem posiada kształt wielokąta. Teren działki ze spadkiem w kierunku wschodnim. Dostępność komunikacyjna zlokalizowana od północnej granicy działki za pomocą istniejących zjazdów.

Obecnie w terenie objętym opracowaniem znajduje się budynek Zespołu Szkół Podstawowych, boisko o nawierzchni asfaltowej, boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, boisko o nawierzchni poliuretanowej oraz istniejący plac zabaw wraz z ogrodzeniem przeznaczony do demontażu.

Na terenie objętym opracowaniem obiektami przeznaczonymi do rozbiórki są:

- istniejąca scena wraz z fundamentami przy Zespole Szkół Podstawowych w Siemieniu.

Pozostała część terenu zagospodarowana jest chodnikami z płyt betonowych, z kostki brukowej i trawą.

Średnia rzędna terenu wynosi 145,50m npm.

KANALIZACJA SANITARNA

Istniejące przyłącze

ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH

Po własnej działce

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

Istniejące przyłącze

PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE

Istniejące przyłącze

SIEĆ CIEPŁOWNICZA

Nie ma możliwości podłączenia

## PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na działce nr ewid. 248 zaprojektowano:

- budowę placu zabaw na bezpiecznej nawierzchni trawiastej. W skład placu zabaw będą wchodziły(zestawy zabawkowe, linarium, zjazd linowy, huśtawka potrójna bocianie gniazdo i siedziskami płaskimi, huśtawka wagową, karuzela słupową, baza, zjeżdżalnia, czworościan gimnastyczny, bujaki, skrzynia na zabawki, równoważnia),

- projektowane ogrodzenie placu zabaw

- montaż atrakcji parkowych:  młyńskie koło-chomik; ścianka przytulanka. labirynt

- montaż małej architektury (ławki, kosze, stolik do tenisa, hamaki)

- monitoring

- budowę utwardzenia z kostki brukowej gr.6cm,

- proj. klomby

Projektowane obiekty nie zakłócają charakteru okolicy, formą i skalą są dostosowane do otaczającej zabudowy, krajobrazu oraz nie stanowią zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia ludzi.

Warunki gruntowo-wodne

W poziomie posadowienia projektowanych elementów, oraz utwardzenia występują

-gleba i nasyp niebudowlany: grunty słabonośne,

- grunty mineralne niespoiste: - piasek drobny( miejscami zagliniony), p. średni i p. gruby, będące w stanie co najmniej średnio zagęszczonym: grunty nośne,

- grunty mineralne spoiste: piasek gliniasty i glina piaszczysta konsystencji tp1: grunty nośne.

Poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym znajduje się na poziomie 4,6 m ppt.

Badany teren leży na pograniczu wzgórza zbudowanego z glin zawałowych- z niewielkim pagórem kemu zbudowanego z piasków.

W obszarze badań występują proste warunki gruntowe, gdyż występujące pod niewielkim nasypem warstwy gruntu mineralnego mimo zróżnicowania litologicznego, są jednorodne genetycznie zalegające poziomo, nieobejmujące mineralnych gruntów słabonośnych i gruntów organicznych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

- budowa placu zabaw na bezpiecznej nawierzchni trawiastej

- Zjazd linowy

Składająca się z

- podestu startowego z drabinką i stelaż stalowy

- tyrolki

- zjazd liniowy z siedziskiem

Konstrukcja składa się stalowych rur, rur i profili o różnej średnicy które są zabezpieczone podkładem cynkowym. Wykończenie obiektu z lakieru poliestrowego, płytami HPL oraz liny stalowej. Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym.

WYMIARY

Wymiary zewnętrzne: 336cm x 2600cm +/- 10 %

Wysokość: 405cm +/- 10 %

Strefa bezpieczeństwa: 401cm x 2314cm

- budowa placu zabaw na bezpiecznej nawierzchni trawiastej

Nawierzchnia w kształcie kratownicy wykonana jest z granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. Łączenie elementów nawierzchni poprzez gumowe zaczepy rozmieszczone na krawędziach kratek. Po instalacji nawierzchni należy ją wypełnić żyzną ziemią w celu wysiania trawy. Przeznaczona do pokrywania miejsc charakteryzujących się zwiększonym ryzykiem upadku człowieka, np. place zabaw, plac rekreacji ruchowej.

- Zestaw zabawkowy

Składający się z:

- wieża bez dachu

- wieża z podestem długim

- wieża z dachem dwuspadowym

- tunel

- panel Kółka

- panel Kierownica

- sklep

- panel Sorter sznurki

- panel Koła koraliki

- liczydło

- przejście z dwiema sprężynami

- panel Motyl

- panel Kwiatek

- Motyl

- panel Bulaj

- przejście 2 stopnie

- ślizg

- schody na podest

- pomost linowy

- pomost z 5 belkami

- ślizg

- rura ze stopniami łatwo dostępna

Konstrukcja składa się z rur i profili o różnej średnicy zabezpieczone podkładem cynkowym. Wykończenie składa się z: płyt HDPE, sklejki anty-skid, blachy nierdzewnej, liny zbrojonej. Urządzenie montowane w fundamencie betonowym.

WYMIARY

wymiary zewnętrzne: 738cm x 734cm +/- 10 %

wysokość: 300cm +/- 10 %

strefa bezpieczeństwa: 1031cm x 1045cm

- Zestaw zabawkowy

Składający się z:

- wieży sześciokątnej

- ściany wspinaczkowej

- tunelu

- pomostu liniowego

- przejścia w postaci 2 stopni

- ślizgu

- panelu kierownicy

- panelu suwak Astronauta

- panel sorter sznurki

- panel Bulaj

- panel Koła koraliki

- liczydło pionowe

- panel z frezem

Konstrukcja składa się z rur i profili o różnej średnicy zabezpieczone podkładem cynkowym. Wykończenie składa się z: płyt HDPE, sklejki anty-skid, lakieru poliestrowego, blachy nierdzewnej. Urządzenie montowane w fundamencie betonowym.

WYMIARY

wymiary zewnętrzne: 303cm x 331cm +/- 10 %

wysokość: 305cm +/- 10 %

strefa bezpieczeństwa: 603cm x 630cm

- Zestaw zabawkowy

Składający się z:

- ściany wspinaczkowej

- zjeżdżalni

- drabinki linowej i metalowej

- korpusu

Konstrukcja składa się z rur i profili stalowych zabezpieczone podkładem cynkowym. Wykończenie składa się z: płyt HDPE, sklejki anty-skid, liny zbrojonej, blachy nierdzewnej. Urządzenie montowane w fundamencie betonowym.

WYMIARY

wymiary zewnętrzne: 200cm x 331cm +/- 10 %

wysokość: 224cm +/- 10 %

strefa bezpieczeństwa: 500cm x 631cm

- Baza

Składająca się z:

- siedziska

- stolika

- ścianki wspinaczkowej

Konstrukcja składa się z rur i profili o różnej średnicy zabezpieczone podkładem cynkowym. Wykończenie składa się z: płyt HDPE, sklejki anty-skid, lakieru poliestrowego. Urządzenie montowane w fundamencie betonowym.

WYMIARY

wymiary zewnętrzne: 190cm x 101cm +/- 10 %

wysokość: 160cm +/- 10 %

strefa bezpieczeństwa: 490cm x 401cm

- Skrzynia na zabawki

Konstrukcja składa się profili zabezpieczone podkładem cynkowym. Wykończenie składa się z: płyt HDPE, lakieru poliestrowego. Urządzenie stawiane na gruncie.

WYMIARY

wymiary zewnętrzne: 60cm x 120cm +/- 10 %

wysokość: 76cm +/- 10 %

strefa bezpieczeństwa: 360cm x 420 cm

- Równoważnia

Składająca się z

- stopni okrągłych

- konstrukcji stalowej

Konstrukcja składa się z rur zabezpieczonych podkładem cynkowym. Wykończenie składa się z: płyt HDPE, lakieru poliestrowego. Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym.

WYMIARY

Wymiary zewnętrzne: 72cm x 237cm +/- 10 %

Wysokość: 37cm +/- 10 %

Strefa bezpieczeństwa: 372cm x 537cm

- Bujak czteroosobowy

Składająca się z

- siedziska

- sprężyny stalowej

- rączki do trzymania

Konstrukcja składa się z płyty HDPE, sprężyny stalowej z podstawą rur zabezpieczonych, wykończone podkładem cynkowym i lakierem proszkowym. Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym.

WYMIARY

Wymiary zewnętrzne: 100cm x 100cm +/- 10 %

Wysokość: 65cm +/- 10 %

Strefa bezpieczeństwa: 400cm x 400cm

- Bujak dwuosobowy

Składająca się z

- korpusu

- sprężyny stalowej

- siedziska

Konstrukcja składa się z drewna klejonego, płyty HDPE, sprężyny stalowej z podstawą rur zabezpieczonych, wykończone podkładem cynkowym, lakierem proszkowym oraz impregnatem. Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym.

WYMIARY

Wymiary zewnętrzne: 35cm x 150cm +/- 10 %

Wysokość: 85cm +/- 10 %

Strefa bezpieczeństwa: 335cm x 450cm

- Bujak jednosoobowy

Składająca się z

- korpusu

- sprężyny stalowej

Konstrukcja składa się płyty HDPE, sprężyny stalowej z podstawą rur zabezpieczonych, wykończone podkładem cynkowym, lakierem proszkowym. Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym.

WYMIARY

Wymiary zewnętrzne: 50cm x 80cm +/- 10 %

Wysokość: 90cm +/- 10 %

Strefa bezpieczeństwa: 350cm x 380cm

- Bujak

Składająca się z

- korpusu

- sprężyny stalowej

Konstrukcja składa się płyty HDPE, sprężyny stalowej z podstawą rur zabezpieczonych, wykończone podkładem cynkowym, lakierem proszkowym. Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym.

WYMIARY

Wymiary zewnętrzne: 50cm x 80cm +/- 10 %

Wysokość: 70cm +/- 10 %

Strefa bezpieczeństwa: 350cm x 380cm

- Bujak

Składająca się z

- wieloelementowego korpusu

- sprężyny stalowej

- kierownicy

- drabiny

Konstrukcja składa się płyty HDPE, sprężyny stalowej z podstawą rur zabezpieczonych, wykończone podkładem cynkowym, lakierem proszkowym. Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym.

WYMIARY

Wymiary zewnętrzne: 145cm x 250cm +/- 10 %

Wysokość: 160cm +/- 10 %

Strefa bezpieczeństwa: 445cm x 550cm

- Huśtawka potrójna z bocianim gniazdem i siedziskami płaskimi

Składająca się z

- nóg i belki stalowej

- siedziska płaskiego z łańcuchem nierdzewnym

- siedziska bocianie gniazdo

Konstrukcja składa się stalowych rur zabezpieczonymi podkładem cynkowym. Wykończenie huśtawki lakierem poliestrowym. Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym.

WYMIARY

Wymiary zewnętrzne: 204cm x 580cm +/- 10 %

Wysokość: 239cm +/- 10 %

Strefa bezpieczeństwa: 750cm x 549cm

- Huśtawka wagowa

Składająca się z

- belki i obojników

- podstawy stalowej

- siedziska

Konstrukcja składa się stalowych rur zabezpieczonymi podkładem cynkowym. Wykończenie huśtawki lakierem poliestrowym i płytami HDPE. Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym.

WYMIARY

Wymiary zewnętrzne: 49,5cm x 300cm +/- 10 %

Wysokość: 133,5cm +/- 10 %

Strefa bezpieczeństwa: 249,5cm x 500cm

- Karuzela słupowa 3-stanowiskowa

Składająca się z

- słupa, korony oraz ramion

- siedziska z łańcuchem

Konstrukcja składa się stalowych rur zabezpieczonymi podkładem cynkowym. Wykończenie huśtawki lakierem poliestrowym. Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym.

WYMIARY

Wymiary zewnętrzne: Φ350cm +/- 10 %

Wysokość: 263cm +/- 10 %

Strefa bezpieczeństwa: 249,5cm x 500cm

- Czworościan gimnastyczny

Składająca się z

- przeplotni poziomej i pionowej

- ścianki wsinaczkowej

- liny do wspinania

- drążków

- uchwyt do podciągania

Konstrukcja składa się profili i rur zabezpieczonych podkładem cynkowym. Wykończenie obiektu z płyty HDPE, liny zbrojonej i kamieni wspinaczkowych. Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym.

WYMIARY

Wymiary zewnętrzne: 200cm x 200cm +/- 10 %

Wysokość: 200cm +/- 10 %

Strefa bezpieczeństwa: 570cm x 570cm

- Linarium

Składająca się z

- słupa i słupków

- oliniowania

Konstrukcja składa się profili i rur o różnej średnicy zabezpieczonych podkładem cynkowym. Wykończenie obiektu z lakieru poliestrowego i liną zbrojoną. Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym.

WYMIARY

Wymiary zewnętrzne: 950cm x 740cm +/- 10 %

Wysokość: 500cm +/- 10 %

Strefa bezpieczeństwa: 1220cm x 1100cm

Montaż urządzeń:

Urządzenia montować zgodnie z projektem zagospodarowania. Montaż urządzeń dokonać z zachowaniem stref bezpieczeństwa i użytkowania sąsiednich urządzeń. Plac zabaw posiada ogrodzenie. W strefie funkcjonowania urządzeń należy zastosować nawierzchnię w zależności od możliwości swobodnego upadku dla każdego urządzenia.

Zaprojektowane urządzenia są rozwiązaniami przykładowymi. Wykonawca może zastosować urządzenia dowolnych producentów, pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z ich opisów w projekcie.

Urządzenia i zestawy zabawkowe mają być jak najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji i wielkością (dopuszcza się +/- 10% różnicy w wymiarach) do przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Zamawiający uzna takie urządzenia, które będą spełniać te same funkcje, co wymienione w projekcie budowlanym i będą miały zbliżony wygląd.

Zastosowane urządzenia nie mogą mieć strefy funkcjonowania większej niż przewiduje tolerancja, ponieważ wiąże się to ze zmianami ich ułożenia w terenie.

- montaż ogrodzenia placu zabaw

Ogrodzenie placu zabaw z paneli o wysokości całkowitej 1 m, o rozstawie osiowym słupków około 2,58 m. Słupek panelowy 40x60. Grubość drutów minimum 4 mm.

Elementy ogrodzenia panelowego powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe oraz ewentualnie malowanie proszkowe lub malowanie na mokro.

Panele ogrodzeniowe pozbawione górnych końcówek drutów (grzebienia).

Mocowanie paneli np. poprzez obejmy montażowe systemowe dostosowane do gabarytów łączonych elementów.

Ogrodzenie wyposażone w co najmniej jedną furtkę wejściową o szerokości min. 1,00m. Głównym elementem furtki jest rama stalowa wykonana z profili o wymiarach np. 51x51x1,2mm z wypełnieniem analogicznym jak panel ogrodzeniowy lub np. w postaci elementów stalowych pionowych – np. profile stalowe 16x16x1mm. Furtki wyposażone w komplet zawiasów regulowanych, klamkę, zamek.

- montaż atrakcji parkowych

- Młyńskie koło- chomik

Z urządzenia mogą korzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Młyńskie Koło napędzane jest siłą grawitacji oraz siłą ludzkich mięśni. Młyńskie Koło zbudowane jest na metalowej konstrukcji nośnej, na której znajduje się koło z metalowych obręczy i desek kompozytowych. Młyńskie Koło powinno być ustawione na równym i utwardzonym terenie.

WYMIARY

średnica koła: 200 cm +/- 10 %

szerokość koła: 110cm +/- 10 %

szerokość podstawy: 96cm +/- 10 %

długość podstawy: 200cm +/- 10 %

strefa bezpieczeństwa z każdej strony: 200cm

- Labirynt XXL

Z urządzenia mogą korzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Konstrukcja labiryntu wykonana jest z dennicy stalowej, która zamocowana jest na kolejnej dennicy o średnicy mniejszej i służy jako podstawa labiryntu. Uchwyty labiryntu wykonane są z rury nierdzewnej. Tor labiryntu zrobiony jest z płaskownika. Powierzchnia labiryntu pokryta jest filcem. W podstawie labiryntu są cztery otwory do mocowana go do gruntu za pomocą czterech szpilek.

WYMIARY

szerokość: 160cm +/- 10 %

długość z uchwytami: 176 cm +/- 10 %

wysokość całkowita: 72cm +/- 10 %

długość strefy bezpieczeństwa: 500cm

szerokość strefy bezpieczeństwa: 360cm

- Ścianka przytulanka

Z urządzenia mogą korzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Cel zabawy to utworzenie odbicia 3D. Składa się z konstrukcji nośnej zbudowanej z ceownika i profili metalowych, pokrytych ryflowaną blachą aluminiową (podest), oraz ścianki, w której umieszczone są szpilki z zaokrągloną główką ze stali nierdzewnej. Całość konstrukcji zamontowana jest na kołach umożliwiających przemieszczanie urządzenia. Całe urządzenie jest wolnostojące, jednak istnieje możliwość przytwierdzenia konstrukcji na stałe do podłoża poprzez zakotwiczenie.

WYMIARY

szerokość podstawy: 100cm +/- 10 %

długość podstawy: 200cm +/- 10 %

wysokość urządzenia: 225cm +/- 10 %

szerokość ścianki: 100cm +/- 10 %

wysokość ścianki: 200cm +/- 10 %

grubość ścianki:7,1cm +/- 10 %

strefa bezpieczeństwa: 200cm

- montaż małej architektury (ławki, kosze, stolik do tenisa, hamaki)

Zestawienie ilościowe elementów wyposażenia:

| lp. | nazwa | Ilość[szt.] |
| --- | --- | --- |
| 1 | ławka z oparciem | 10 |
| 2 | ławka na murku | 6 |
| 3 | kosz śmieciowy | 5 |
| 4 | Stolik do tenisa stołowego | 1 |
| 5 | Hamaki | 3 |

Rozwiązania kolorystyczne

- Ławki z oparciem

- konstrukcja: metalowa, zabezpieczona lakierem proszkowym

- siedzisko: drewno pokryte impregnatem w kolorze TEAK

WYMIARY

szerokość: 180 cm +/- 10 %

wysokość: 86 cm +/- 10 %

głębokość: 56 cm +/- 10 %

głębokość siedziska: 36 cm +/- 10 %

- Ławki na murku

- konstrukcja: stal czarna ocynkowana i malowana proszkowo

- siedzisko: drewno pokryte impregnatem w kolorze TEAK

WYMIARY

szerokość: 181 cm +/- 10 %

wysokość: 12 cm +/- 10 %

głębokość: 55 cm +/- 10 %

głębokość siedziska: 40 cm +/- 10 %

- Kosze na śmieci

– obudowa: metalowa z drewnianymi elementami

- pojemność: 40 l +/- 10 %

WYMIARY

wysokość: 600mm +/- 10 %

średnica: 350mm +/- 10 %

- Stolik do tenisa stołowego

Stół pingpongowy stały - do trwałego zamocowania w gruncie, wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany. Krawędzie blatu zabezpieczone listwą aluminiową, zapobiegającą obiciom. Siatka do gry w tenisa stołowego wykonana z blachy stalowej o gr. 5 mm.

WYMIARY:

szerokość: 152 cm +/- 10 %

wysokość: 76 cm +/- 10 %

długość: 274 cm +/- 10 %

długość strefy bezpieczeństwa: 874cm

szerokość strefy bezpieczeństwa: 552cm

- Hamaki

Obiekt wykonany z stali i drewna zabezpieczony ocynkowaniem galwanicznym oraz lakierem wodnym 3-warstwowym. Kolory elementów drewnianych TEAK. Konstrukcja przymocowana do istniejących drzew.

WYMIARY:

szerokość: 90 cm +/- 10 %

wysokość: 90 cm +/- 10 %

długość: 372 cm +/- 10 %

- montaż monitoringu

Montaż dwóch kamer na budynku Sali gimnastycznej – wg branży elektrycznej

- budowa utwardzenia z kostki brukowej gr. 6cm

Zaprojektowano  następującą konstrukcję utwardzenia dojść:

| Nr warstwy | Opis warstwy konstrukcyjnej | Grubość warstwy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Warstwa ścieralna – kostka betonowa | 6 cm |
| 2. | Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 | 3 cm |
| 3. | Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa. | 12 cm |
| 4. | Warstwa mrozochronna z piasku średnioziarnistego stabilizowanego mechanicznie | 10 cm |
| Łączna grubość warstw konstrukcyjnych |  | 31 cm |

Uwaga:

Należy zlikwidować bariery architektoniczne w miejscach kolizji utwardzenia ze zjazdami oraz w miejscach przejść.

Krawężniki i obrzeża.

Zaprojektowano wykonanie obrzeża betonowego 6x20 -jako zabezpieczenie krawędzi opasek -  posadowionego  w ławie betonowej z betonu C8/10 z ”oporem”

Projektuje się na warstwę wierzchnią następujące materiały:

- dla powierzchni chodników – kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, gr.6cm

- proj. klomby

Do likwidacji przeznaczono  drzewa, które to egzemplarze chore lub zniszczone rosnące przypadkowo w wyniku niekontrolowanych nasadzeń lub wyrosłe samoistnie.

Wolne tereny należy obsiać mieszanką traw gazonowych odpornych na deptanie oraz zaprojektowanymi klombami.

W skład zaprojektowanych klombów będą wchodziły:

- Szałwia Omszona – Salvia Nemerosa ‘’Caradonna’’ lub ‘’Overdam’’ lub ‘’ Merleau rose’’;

- Choina kanadyjska – Tsuga Canadiensis ‘’Jeddeloh’’;

- Miskant Chiński – Miskhantus Chinensis ‘’Memory’’.

## ZESTAWIENIE (BILANS TERENU)

powierzchnia objęta opracowaniem				16405,00m2	-100,0%

powierzchnia zabudowy:

proj. plac zabaw						638,55 m2	-  3,9%

istn. budynek ZSP					1880,00m2 	- 11,5%

istn. boiska sportowe					2162,25m2 	- 13,2%

istn. budynki						50,00m2 	- 0,3%

powierzchnia utwardzenia:

istniejąca			 			 2510,00m2	- 15,3%

projektowana						 167,00m2	- 1,0%

proj. klomby		                                                        202,00 m2          - 1,2%

powierzchnia zieleni 				              8795,20m2         - 53,6%

Na terenie objętym opracowaniem obiektami przeznaczonymi do rozbiórki są:

- istniejąca scena wraz z fundamentami przy Zespole Szkół Podstawowych w Siemieniu oraz demontaż urządzeń na placu zabaw

## INFORMACJE I DANE

### 5.1.Ochrona konserwatorska

Działka nr 248 w miejscowości Siemień nie została wpisana do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków oraz nie jest objęta nadzorem konserwatorskim. Teren objęty opracowaniem nie jest objęty prawną formą ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej oraz nie jest położona w obszarze objętym ochrona przyrody zgodnie z Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

### 5.2.Wpływ eksploatacji górniczej

Działka nr 248 w miejscowości Siemień nie jest objęta wpływem eksploatacji górniczej.

### 5.3. Zagrożenie dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów i ich otoczenia.

Projektowane obiekty, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zmianami), nie zostały zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z realizacją projektowanych obiektów nie przewiduje się powstania zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu i jego otoczenia.

Masy ziemne powstałe w wyniku wykopów zostaną zagospodarowane we własnym zakresie.

## 6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

6.1 Podstawa opracowania

Opracowano na podstawie obowiązujących przepisów:

[1]	rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225 z późn. zm.)

[2]	rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2023 poz. 822)

[3]	rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030)

[4]	rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia 2023 r. w  sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2023 poz. 1563)

6.2 Zakres opracowania

Obiekty objęte opracowaniem zostały dostosowane do wymogów p.poż tylko ze względu na usytuowanie. Pozostałe parametry nie były rozpatrywane – poza zakresem opracowania

6.3 Informacja o powierzchni zabudowy, kubaturze brutto, wysokości i liczbie kondygnacji.

Podstawowe parametry obiektu

Powierzchnia zabudowy proj. placu zabaw: 638,55m2

Powierzchnia zabudowy istn. boisk sportowych: 2162,25m2

Powierzchnia zabudowy istn. budynku ZSP: 1880,00 m2

6.4 Informacja o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

Nie dotyczy

6.5 Informacja o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy

Nie dotyczy

6.6 Informacja o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej.

Nie występują strefy zagrożenia wybuchem określone w PN-EN 1127-1:2007 - Atmosfery wybuchowe.

6.7 Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametrach wpływających ma odległości dopuszczalne.

Obiekty objęte opracowaniem są zlokalizowane zgodnie z warunkami technicznymi. Nie występują zbliżenia do granicy.

6.8 Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych

Istniejąca  droga dojazdowa  do obiektów.

Przy obiektach objętych opracowaniem znajduje się hydrant zewnętrzny przy południowej oraz zachodniej granicy terenu objętego opracowaniem. Na etapie projektu nie badano jego ciśnienia jest to poza zakresem opracowania.

6.9  Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu.

Nie objęte opracowaniem.

7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

Obiekty o prostej konstrukcji i jednoznacznym przeznaczeniu

8. Obszar oddziaływania obiektu

Na podstawie art.20 ust.1 pkt.1C ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy -  Prawo budowlane  (tj. Dz.U. 2024r. poz. 725) dokonano analizy Rozbiórka sceny i istniejącego placu zabaw oraz budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą, monitoringiem i zagospodarowaniem terenu przyległego na działce nr 248  w obrębie ewidencyjnym Kolonia Siemień w zakresie obszaru oddziaływania obiektu na sąsiednie nieruchomości.

Do wyznaczenia obszaru oddziaływania projektowanych obiektów uwzględniono następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024r. poz. 725 z późn. zmianami),

- Ustawa z dnia 09 czerwca 2022r. zmieniające ustawę- Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r.

poz. 54 z późn. zmianami),

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zmianami),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. 2022, poz. 1225 z późn. zm.) – WT

Rozbiórka sceny i istniejącego placu zabaw oraz budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą, monitoringiem i zagospodarowaniem terenu przyległego na działce nr 248  w obrębie ewidencyjnym Kolonia Siemień wraz z niezbędną infrastrukturą mieszczą się w całości na terenie działki 248.

Odległość obiektów od budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi na działkach sąsiednich umożliwia naturalne oświetlenie tych pomieszczeń (§12 WT) nie powoduje objęcia tych działek obszarem oddziaływania

Nasłonecznienie pomieszczeń w budynkach na działkach sąsiednich (§60 WT): ze względu na odległości projektowane obiekty  nie ograniczają nasłonecznienia pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na działkach sąsiednich, w związku z czym nie powoduje objęcia tych działek obszarem oddziaływania.

Inwestycja nie zalicza się ani do przedsięwzięć mogących znacząco, ani potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – nie wyznacza się stref ochronnych wykraczających poza granice działek objętej inwestycją.

Projektowane obiekty nie są źródłem uciążliwości wykraczającej poza granice działki objętej inwestycją.

7. INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH.

Obiekty o prostej konstrukcji i jednoznacznym przeznaczeniu

## 8. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art.20 ust.1 pkt.1C ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy -  Prawo budowlane  (Dz.U. 2024 poz.725) dokonano analizy budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu  w zakresie obszaru oddziaływania obiektu na sąsiednie nieruchomości.

Do wyznaczenia obszaru oddziaływania projektowanych obiektów uwzględniono następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024r. poz. 725 z późn. zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r.  poz. 2556 z późn. zmianami),

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zmianami),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. 2019, poz. 1065) – WT

Projektowane obiekty oraz obszary oddziaływania tych obiektów mieszczą się w całości na terenie działki na której zostały zaprojektowane (działka nr ewid. 248)

Odległość projektowanych obiektów od budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi na działkach sąsiednich umożliwia naturalne oświetlenie tych pomieszczeń (§12 WT) nie powoduje objęcia tych działek obszarem oddziaływania

Nasłonecznienie pomieszczeń w budynkach na działkach sąsiednich (§60 WT): ze względu na odległości projektowane obiekty  nie ograniczają nasłonecznienia pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na działkach sąsiednich, w związku z czym nie powoduje objęcia tych działek obszarem oddziaływania.

Inwestycja nie zalicza się ani do przedsięwzięć mogących znacząco, ani potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – nie wyznacza się stref ochronnych wykraczających poza granice działki objętej inwestycją.

Projektowane obiekty nie są źródłem uciążliwości wykraczającej poza granice działki objętej inwestycją.

Ocena zgodności z ustaleniami zawartymi w Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Planowana inwestycja tj. rozbiórka oraz budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przyjęte rozwiązania w projekcie zagospodarowania terenu są zgodne z ustaleniami zawartymi w Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególnym zakresie:

- warunków i wymogów ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- planowane przedsięwzięcie inwestycyjne projektować zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity (Dz. U. z 2023r. poz.682 z późn.zm.) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r., poz,1225),

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działek nie może przekroczyć 30%,

- nieprzekraczalna przednia linia zabudowy min. 20,0m od krawędzi jezdni drogi powiatowej – działka nr geod. 144,247,

- ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- obowiązuje ochrona drzewostanu nie owocowego – na ewentualna wycinkę należy uzyskać zgodę właściwego organu po uprzednim dokonaniu inwentaryzacji drzew,

- realizacja inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntu na cele nierolnicze i leśne zgodnie z art. 61 ust,1 pkt. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art.7 ust.2 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022r. poz. 2409 z późn.zm),

- obsługi infrastruktury technicznej i komunikacja:

- zaopatrzenie w energię elektryczną – projektowanym przyłączem zgodnie z warunkami właściwego Zakładu Energetycznego,

- zaopatrzenie w wodę – projektowanym przyłączem wodociągu gminnego,

- odprowadzenie ścieków bytowych – projektowanym przyłączem kanalizacji gminnej,

- nieczystości stałe gromadzone w pojemnikach, okresowo usuwane na wysypisko odpadów,

- odprowadzenie wód opadowych promieniście na własną działkę,

- działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – droga powiatowa działka nr geod. 144, 247,

- wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

- planowane zamierzenie inwestycyjne należy projektować i budować w sposób określony w przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając poszanowaniem występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich (zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane/ jednolity tekst Dz.U. z 2023r. poz. 682 z późn. zm.)  w tym m.in. ochronę przed:

  - pozbawieniem dostępu do drogi publicznej,

  - pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplej oraz ze środków łączności,

  - pozbawieniem dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

  - uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowaniem,

  - zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,

- przed wystąpieniem o decyzję w sprawie pozwolenia na budowę, należy uzyskać prawo dysponowania nieruchomością w granicach niezbędnych do realizacji inwestycji,

- przy opracowaniu projektu należy uwzględnić zalecenia rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2012r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych/ Dz. U. z 2012r. poz. 463.